UREDIL: Aleš Marđetko

PRIPRAVILI: Aleš Marđetko, Jasmina Caf, Ivanka Kramberger

- ŠTETJE PROMETA

- Rezultate štetja neposredno zapisuj. Število registracij in zasedenost označi s črtami v kvadratu (ena enota I, 2 L, 3 U, 4 , 5 ). V rubriki ˝REGISTRACIJA˝ vpisuj v prvo kolono tiste avtomobile, ki imajo registracije domačega kraja, v drugo vpiši vozila z ostalimi slovenskimi registracijami, avtomobile s tujimi registrskimi tablicami pa označi po državni pripadnosti. Zasedenost označi s črto: če je osebni avtomobil polno zaseden, če je avtobus poln ali tovornjak naložen. Po končanem štetju seštej število enot v vsaki kategoriji.

- Vsak učenec napiše poročilo o štetju. Iz njega naj bo razvidno, kje je štel promet, katera smer je bolj obremenjena, katere vrste prometnih sredstev prevladujejo, kolikšen delež med njimi zavzema posamezna kategorija, kakšne so registracije mimovozečih avtomobilov, kakšna je njihova zasedenost.

Poročilo:

List za štetje prometa

Naselje:

Lokacija štetja:

Datum:

Smer vožnje:

|  |  | registracija |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DOMAČA | OSTALA OBMOČJA | tuja |
| osebni avto |  |  |  |
| kombi |  |  |  |
| tovorni avto |  |  |  |
| avtobus |  |  |  |
| traktor |  |  |  |
| kolo |  |  |  |
| Ostalo (motorno kolo, kmetijski ali gospodarski stroj) |  |  |  |

Smer vožnje:

|  |  | registracija |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DOMAČA | OSTALA OBMOČJA | tuja |
| osebni avto |  |  |  |
| kombi |  |  |  |
| tovorni avto |  |  |  |
| avtobus |  |  |  |
| traktor |  |  |  |
| kolo |  |  |  |
| Ostalo (motorno kolo, kmetijski ali gospodarski stroj) |  |  |  |

- KAMNINE

Za delo potrebujemo:

kladivo, 10-odstotno koncentracijo solne kisline (v steklenici), kapalko, beležnico, pisalo.

Potek dela:

- Na opazovalnem mestu zberi kamenje različnih velikosti in barv.

- Razvrsti ga po obliki (robato, zaobljeno),  velikosti in barvi.

- Loči karbonatne in nekarbonatne kamnine.

- Ugotovi, kako so posamezne kamnine nastale.

- Katere kamnine si našel glede na:

obliko                                                 _____________________________

velikost                                               ______________________________

barvo                                                   ______________________________

- Katere vrste kamnin si ugotovil glede na nastanek:

vulkanske                                                                  ________________________

usedline                                                                     ________________________

metamorfne                                                               ________________________

- Kakšna je bila reakcija kamnin na solno kislino?

__________________________

__________________________

__________________________

- Od kod izvirajo posamezne kamnine?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- KMETIJA

Potek dela:

2. Med preučevanjem se razdelite na več skupin (šest), vsaka naj rešuje svoje naloge.

3. Razvrstite zbrane podatke.

4. Analizirajte podatke.

5. V primerjavi s sosednjimi ocenite kmetijo glede na velikost, pridelavo in usmerjenost.

Delovni list

1. skupina: Posestna sestava kmetije

a) Velikost kmetije (v  ha):

b) Zemljiške kategorije:

|  | v ha | število parcel | oddaljenost od doma (v km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Njive |  |  |  |
| Vrt |  |  |  |
| Travnik |  |  |  |
| Pašnik |  |  |  |
| sadovnjak |  |  |  |
| Gozd |  |  |  |

Poročilo:

|  | površina | namen |
| --- | --- | --- |
| Doma |  |  |
| gospodarskega poslopja |  |  |
| Hleva |  |  |
| drugega |  |  |

c) Nariši tloris domačije na milimetrski papir (1 mm = 1 m).

č) Zakaj ima domačija takšno lego?

3. skupina: Pridelava poljščin

a) Vrste poljščin

| poljščine | posejana površina | pridelek | cena |
| --- | --- | --- | --- |

b) Kaj so pridelovali prejšnje leto? Napiši vrste poljščin (po količini pridelka).

NAPIŠI POROČILO:

4. skupina: Živalska čreda

a) Vrste živine:

| vrsta živine | število | pasma | prirast | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |

b) Zakaj te pasme?

c) S čim se prehranjujejo živali?

5. skupina: Tržna usmerjenost

a) Oskrba in prodaja:

| gnojila |  |
| --- | --- |
| semena |  |
| komu prodajajo |  |
| način dogovarjanja |  |
| kaj pridelujejo zase |  |
| vloga pospeševalcev |  |
| izobraževanje |  |

Poročilo:

6. skupina: Mehanizacija

a) Vrste

| vrste | število |
| --- | --- |

Poročilo:

- GOZD

GOLOSEMENKE

1. V tabelo zapiši značilnost posamezne golosemenke. V prazen okvirček nariši vejico (lahko jo tudi nalepiš).

| GOLOSEMENKA | ZNAČILNOST | SKICA VEJICE |
| --- | --- | --- |
| SMREKA |  |  |
| JELKA |  |  |
| BOR |  |  |
| MACESEN |  |  |
| KLEK |  |  |
| TISA |  |  |
| BRIN |  |  |

- Iz katerih značilnosti golosemenk izvira njihovo ime?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

- Uvrsti golosemenke v sistem in na črte zapiši predstavnike posameznih vrst.

GOLOSEMENKE

_______________

___________                      ____________                       ___________

___________                      ____________                       ___________

4. Oglej si sliki. Primerjaj smreko z jelko. Zapiši, v katerih dveh

značilnostih se razlikujeta.

JELKA

SMREKA

_________________________________________________________

_________________________________________________________

5. Naštej, za kaj so golosemenke pomembne.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

6. Razmisli, kako bi lahko sami pripomogli k zaustavitvi uničevanja gozdov.

______________________________________________________________________________________________________________________________

- TRAVNIK 1

Pojdi na sprehod v naravo. Ustavi se ob travniku. Dobro si ga oglej in ga opiši.

Katera barva je v naravi najpogostejša?

____________________________

Kaj daje naravi to barvo (katero barvilo) in v katerih rastlinskih organih se nahaja?

_______________________________________________________

- NALOGA

Izberi list z vsake rastline in ga skiciraj. Pozoren bodi na listno ploskev in na listni rob.

1.  RASTLINA                                                2.  RASTLINA

- NALOGA

Dobro si oglej cvetove teh dveh rastlin. Skiciraj ju. Poišči prašnike in  pestič. Z ustrezno barvo pobarvaj venčne liste.

- RASTLINA                                                2.  RASTLINA

- NALOGA

Oglej si korenine obeh rastlin.  Za kaj jih rastlina potrebuje?

_____________________________________________________________

Skiciraj obe korenini.

1.  RASTLINA                                                2.  RASTLINA

- NALOGA

Primerjaj stebli obeh rastlin. Opiši, v čem se razlikujeta in kaj imata skupnega.

__________________________________________________

__________________________________________________

S škarjami prereži stebli. Opazuj,  kakšne oblike sta njuna roba.

V tabeli skiciraj in ob tem zapiši, na kateri lik te spominjata.

1.  RASTLINA                                                2.  RASTLINA

- NALOGA

S pomočjo določevalnega ključa določi vrstni imeni izbranih rastlin in ju

zapiši v tabelo.

| RASTLINA | VRSTNO IME |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

TRAVNIK 2

Na cvetočem travniku si izberi rastlino,  katere cvet boš skiciral in opisal njegove gradbene dele.

NALOGA

| SKICA CVETA | POIMENUJ GRADBENE DELE | POMEN GRADBENIH DELOV |
| --- | --- | --- |

Navedi, na katero vrsto opraševalcev je tvoj cvet prilagojen. Utemelji svojo odločitev.

NALOGA

| PRILAGODITEV NA OPRAŠEVALCE | UTEMELJITEV |
| --- | --- |

Ali so cvetovi rastlin, ki te obdajajo,  prilagojeni na iste opraševalce? Pojasni svojo odločitev.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

TRAVNIK 3

SKRBIMO ZA ČISTO OKOLJE

1. Sediš na travniku.  Poglej okrog sebe in na kratko zapiši, kaj vse vidiš ali slišiš.

____________________________________________________________

2. Ali vidiš kaj, kar tam nima kaj početi? Je mogoče kakšna stvar zmotila tvoj pogled?

____________________________________________________________

3. Sedaj poglej v svoj nahrbtnik. S seboj imaš prav gotovo stvari, ki nikakor ne sodijo v

naravo. Kako rečemo takšnim stvarem, ki ne sodijo v naravo ali pa ji celo škodijo?

Premisli in zapiši, katere druge stvari prav tako ne sodijo v naravo. Si mogoče kdaj na sprehodu po gozdu ali pa travniku že naletel nanje?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

4. Kdo največkrat povzroča škodo v naravi s stvarmi, ki ne sodijo vanjo?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

5. Ali se ti zdi takšno vedenje primerno? Kaj bi naredil, če bi videl sredi travnika ali gozda ležati neprimerne stvari? Kam odlagamo takšne stvari?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

6. Ali bi znal našteti nekaj stvari, ki so v naravi še posebno škodljive? Izberi eno in napiši, zakaj je v naravi še posebno škodljiva.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

7. Kako lahko sam pripomoreš k čistejši naravi?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

8. Ali meniš, da je dobro ločevati odpadke? Zakaj?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

9. Ali se ti zdi pomembno, da skrbimo za naravo? Zakaj?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

- POTOK

ŠIRINA IN PREREZ STRUGE

Pripomočki:

- 1 m dolga vrvica

- meter

- palica (s cm oznakami)

Postopek: 
Izmeri širino reke v ravnem delu struge (in v rečnem okljuku)

Globina vode: globina – le za plitve vode:

Stopi v vodo. Ne zabredi, če je globlja od vaših škornjev. Preko struge položi palico in pravokotno nanjo vsakih 20 cm izmeri globino vode.

Risanje prereza potočne struge: rezultate širine in globine vriši na milimetrski papir ter

poveži točke med seboj. Dobil boš skico prereza struge.

Najprej podatke vpiši v tabelo.

| širina struge | 0 cm | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| globina |  |  |  |  |  |  |

Opiši obliko potočne struge in razloži dejavnike nastanka.

BARVA VODE

Pripomočki:

1. kozarec destilirane vode

2. bela  podlaga

Postopek:

Prvi kozarec napolni z destilirano, drugega pa z vzorčno vodo. Kozarca postavi na bel papir in od zgoraj navzdol opazuj barvo vode v obeh kozarcih.

Prikaz barve                             Vrste barve                              Označite s križcem

| rumenkasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rumena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rumeno rjava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rjava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rumeno zelena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zelenkasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sivo rumena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sivo rdeča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Interpretacija barve vode :

Barva ni nujno vedno znak onesnaženosti vode, je pa najbolj viden pokazatelj, da preverimo še druge lastnosti, če voda morda res ni onesnažena. Posebej moramo biti pozorni na nenaravne barve, kot so odtenki rdeče, oranžne ali pretirano zelene barve, saj so lahko v vodi raztopljene nevarne snovi. Rjavkasta, rumenkasta, sivkasta in druge naravne barve pa so običajno posledica erozijsko-akumulacijskih procesov v rečnem koritu ter  porečju.

BISTROST VODE

Pripomočki:

1. cev za ugotavljanje bistrosti

2. ribiški škornji

Postopek:

Bistrost vode meri v senci, s soncem za tvojim hrbtom, da bodo rezultati natančni in ponovljivi. Če sence ni, uporabi dežnik ali velik karton, da bo senca dovolj velika.

Kdaj dno cevi izgine, lahko vsak vidi pri drugačni globini. Zato je najbolje, da opravijo določevanje bistrosti trije različni učenci.

Vzorec vode nalivajte v cev, dokler pri gledanju naravnost skozi stolpec vode dna cevi ne vidite več. Medtem ko gledate, zavrtite cev, da ugotovite, ali so črne in bele površine še razločljive. Zapišite povprečno globino vseh treh učencev. Če pri polni cevi še vedno vidite črno-belo dno, zapišite globino bistrosti vode več kot 1  meter (dolžina cevi).

Rezultati:

| bistrost vode = | cm |
| --- | --- |

Razlaga:

Bistrost je merilo čistosti vode in se lahko sezonsko spreminja. Večina naravnih voda ima bistrost med enim in nekaj metrov. Nizko vrednost (pod 1 m) lahko pričakujemo v visoko produktivnih vodah. Nizka vrednost je lahko tudi zaradi velike količine suspendiranih trdnih  delcev. Izredno čista, neproduktivna jezera ali obalna voda okrog koralnega grebena imajo lahko bistrost med 30 in 40  m.

LEBDEČI MATERIAL V VODI

Pripomočki:

1. precejevalnik

2. filtrirni papir

3. povečevalna lupa

Postopek:

Liter vzorčne vode precedi skozi fini filtrirni papir.

Filtrirni papir razgrni in z lupo opazuj delno raztopljeni material ali delce lebdečega materiala.

Rezultati:

Ostanek na papirju (nariši) in opiši.

Razlaga:

Medtem ko reka teče, s seboj odnaša mulj, usedline in prodnike. Temu rečemo tovor. Raztopljene minerale voda prenaša v obliki raztopine, če je voda vrtinčasta, pa s seboj nosi tudi lebdeče delce, kar imenujemo suspenzija. Ko se vodni tok upočasni in reka nima več toliko energije, odloži težji material, drobne delce pa nosi še naprej.

Lebdeči material, ki ga lahko opazimo le z lupo, kaže na poreklo vode.

Voda in pot, ki jo je pretekla: s to analizo v pokrajini ugotovimo tudi onesnaženost vode, na kar kaže tuj oziroma nenaraven lebdeči material. Prisotnost lebdečega in raztopljenega materiala pa ni vedno znak onesnaženosti.

DOLOČANJE ONESNAŽENOSTI VODE Z INDIKATORSKIMI RASTLINAMI

Pripomočki:

– rastlinski ključ za ugotavljanje kakovosti vode

Postopek:

V obsegu 10 m od struge potoka in reke poglej, katere rastline rastejo. Rastlin ni potrebno trgati, dovolj  je, da jih zabeležiš.

Glede na prisotnost rastlin poskušaj določiti kakovost vode na različnih delih ob potoku.

Uporabljaj ključ za ugotavljanje kakovosti vode.

| Rezultat: indikatorske rastline | stopnja onesnaževanosti |
| --- | --- |

Razlaga:

Nekatere rastline so zelo občutljive na prisotnost onesnaževalcev. Zaradi njihove prisotnosti rastline sploh ne rastejo, druge pa se razbohotijo. Po fizikalno-kemijskih in bakterioloških parametrih razporejamo vodovje v 4 kakovostne razrede:

1. razred: vodo lahko ob dezinfekciji uporabljamo za pitje in v živilski industriji.V taki vodi lahko živijo t. i. plemenite ribe (npr. potočna postrv in lipan).

2. razred: voda je primerna za kopanje, vodne športe, namakanje zemljišč, gojitev rib, za živalsko proizvodnjo. Za uživanje jo je treba očistiti.

3. razred: voda je močno onesnažena, komaj še uporabna za namakanje in za določene tehnološke namene.

4. razred: nedopustno onesnažena voda,v kateri vodni organizmi umirajo.

pH VODE

Pripomočki:

- papirni ali tekočinski indikator

- elektrometrični pH meter

Postopek:

pH indikatorski papir

50 ali100 ml čašo vsaj dvakrat speri z vodo iz reke. V čašo do polovice nalij vodo, ki jo preiskuješ. Vzemi pH trak in s suhimi rokami odstrani ovoj. Drži le za beli konec in pazi, da se ne dotakneš kvadratov. Barvni konec namoči v vodo in počakaj, da se barva ne spreminja več (to lahko traja med 1  in 10 minut). Vsi štirje deli papirja morajo biti potopljeni. Trak vzemi iz vode in primerjaj barvo z barvami  na škatli. Zapiši vrednost, s katero se ujema.

Če je  težko določiti vrednost, potrebuje papir dalj časa do polne reakcije. Papir še enkrat potopi v vodo in počakaj še eno minuto. Ponavljaj, dokler nisi prepričan, da je rezultat natančen. Če po desetih minutah ne moreš dobiti natančnega rezultata, poskusi z novim trakom pH papirja.

Tekočinski indikator

Vzorčno vodo nalij v epruveto do oznake, dodaj 3 kapljice reagenta in premešaj ter takoj primerjaj barvi lestvice in vode.

| Rezultati: pH vrednost = |  |
| --- | --- |

Razlaga:

pH  je mera za količino kislin v vodi, pravzaprav pa merimo koncentracijo vodikovih ionov. pH vode vpliva na večino kemičnih procesov v vodi. Čista voda (ki ni v stiku z zrakom) ima pH 7. Voda z nečistočami ima pH 7, če sta količini kisline in baze popolnoma enaki in uravnoteženi. Če je pH pod 7, je v vodi presežek kisline, če pa je nad 7 je presežek baze.

Naravna, neonesnažena deževnica ima pH  med 5 in 6, torej ima tudi deževnica na najmanj onesnaženih delih zemlje nekaj naravne kislosti. Ta kislost je posledica  ogljikovega dioksida v zraku, ki je  v deževnih kapljicah. Destiliran voda, ki je uravnotežena(izenačena) z zrakom, ima enak pH. Najbolj kisel dež ima pH okrog 4, izmerili pa smo tudi že mestno meglo, ki je imela pH 2. Večina jezer in vodotokov ima pH med 6,5  in  8,5, redko med 3 in10, najdemo pa tudi vode, ki so naravno bolj kisle zaradi rudnin v tleh (npr. sulfidi). Zaradi rudarstva lahko v vodotok pritečejo minerali, ki povzročajo zakisanje. Naravne bazične vode najdemo tam, kjer tla vsebujejo minerale, kot sta kalcit ali apnenec. Na pH vplivajo geologija tal, tip kamnin in prsti. Voda, ki teče po magmatskih kamninah, je navadno kisla. Kisle so tudi vode, ki tečeji preko sedimentnih kamnin, kot so peščenjak, skrilavec in glinenec. Voda, ki teče po apnencu in dolomitu, je navadno zaradi prisotnosti  kalcijevega karbonata v trdi vodi bolj alkalna. Na pH vpliva tudi količina vode v pokrajini.

Vode, ki tečejo po apnenčasti podlagi, vsebujejo mnogo hidrogenkarbonatov in so zato dobre pufrske raztopine z rahlo alkalno reakcijo, s pH med 7  in 8. V vodi raztopljeni kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati  in CO2 tvorijo z vodo ogljikovo kislino.

Tudi ljudje s svojimi aktivnostmi (promet, zgradbe, asfaltirane površine, kisli dež) spremenijo vrednost pH v vodi. Orjemo zemljo, da dež laže spira minerale in jih odnaša v reke. V prst dodamo umetna gnojila ali apno, da se spremeni pH prsti. Tudi to dež spira v reke.

Kisle vode povzročajo korozijo in  vplivajo na biološke ter kemijske procesa. Večje spremembe pH v vodi so lahko usodne za življenje v njej. Ličinke močeradov, žab in drugih dvoživk so zelo občutljive na nizek pH. Večina žuželk, dvoživk in rib v vodi, ki ima pH nižji od 4, ne more živeti.

Slovenski normativ za pH reakcijo pitne vode je med 6,5 in 8,5. Največja dopustna koncentracija vodikovih ionov v vodi (po normativih ES) je 9,5, priporočena pa med 6,5  in 8,5, torej toliko, kolikor znaša slovenski normativ za vode.

STRMINA REČNEGA BREGA

Pripomočki:

- transektna vrvica

- merilec nagiba

Postopek:

Izberi predel, ki je tipičen za rečni breg. Ne izberi predela, ki je na videz drugačen kot ostali. Transektno vrvico položi na tla pod pravim kotom na reko. To je linija vzorčenja ali transekt. Pri oddaljenosti 1, 2, 5 in 10 metrov ob transektu boš zabeležil nagib. Vzemi merilec nagiba in ga položi ob oznako 1 m na transektni vrvici. Odčitaj nagib rečnega brega.

Enako ponovi pri oznakah 2, 5 in 10 m ter zapiši podatke. (Če je breg prestrm, ne hodi in ne raziskuj, ampak približno oceni le od daleč).

Rezultati bodo pokazali, kako se rečni breg spreminja, ko se oddaljuje od vodnega roba.

Rezultat: Strmina brega v stopinjah pri oddaljenosti:

| razdalja | Stopinje |
| --- | --- |
| 1 m |  |
| 2 m |  |
| 5 m |  |
| 10 m |  |
| 20 m |  |

Razlaga:

Oblika rečnega brega je odvisna od hitrosti vodnega toka in odpornosti matične podlage. V meandru je zunanji breg strm, ker ga voda neprestano izpodjeda, notranji breg pa položen, ker tu voda odlaga material. Poznavanje oblike rečnega brega omogoča sklepanje na recentno preoblikovanje doline ter na procese, ki potekajo v porečju.

PADEC (STRMEC) VODNEGA TOKA

Pripomočki:

- daljša plastična prozorna cev za vodo

- meter

- merilec padca vodnega toka

Postopek:

Zgornji tok reke, potoka:

1. Dve enako veliki osebi stopita v strugo (če je varno) 10 m narazen, sicer ob strugo.

2. Spodnji drži merilec padca vodnega toka in skozi cevko pogleda zgornji osebi v oči.

3. Tretja oseba odčita padec vodnega toka na merilcu v stopinjah.

Rezultat:

Velikost vodnega padca =                           stopinj

Nariši izmerjeni kot, ki kaže tok reke.

Srednji in spodnji tok reke, potoka

Daljšo plastično cev napolni z vodo in jo položi v strugo. Oba konca cevi dvigni nad vodno gladino tako, da voda ne izteče iz nje.

Izmeri višino vodnih stolpcev nad vodno gladino. Razlika v višini vodnih stolpcev je velikost padca vodnega toka (v mm ali cm na določeno razdaljo).

Velikost vodnega padca =                           stopinj

Nariši izmerjeni kot vodnega padca

VONJ VODE

Pripomočki:

- zamašena steklenica z vzorčno vodo

- Ballova lestvica vonjev

Postopek:

Plastenko napolni do polovice z vzorčno vodo in jo dobro zamaši. Rahlo jo stresaj pol minute, nato jo odpri in takoj povonjaj.

Vonju določimo vrsto in moč.

| Vrsta vonja: A – brez vonja B – vonj po trohnenju (plesni) C – vonj po gnoju D – vonj po gnilobi E – vonj po fekalijah F – vonj po ribah G – vonj po kemikalijah H – vonj po zemlji |  | Ballova lestvica moči vonja: 0 – brez vonja 1 – zelo rahel vonj 2 – rahel vonj 3 – zaznaven vonj 4 – razločen, izrazit vonj 5 – močan vonj |
| --- | --- | --- |

| Rezultati: parametri |  |
| --- | --- |
| vrsta vonja vode |  |
| moč vonja |  |
| skupna ocena vonja |  |

Razlaga:

Vonj se pri čistih vodah ne pojavlja. Vonj po šoti imajo vode, ki tečejo iz močvirskih območij. Kadar je v vodi žveplova kislina (onesnaženost), ima voda vonj po pokvarjenih jajcih, organske snovi (beljakovine) pa vonj po gnilem. Vonj vode določajo hlapne snovi, raztopljene v njej. Odvisen je od temperature vode; toplejša voda ima močnejši vonj.

Življenje obvodnega sveta

Vsaka oblika rečne doline ima določene značilnosti, ki kažejo, kako prijazna je dolina za divje živali. Označi tiste elemente, ki jih vidiš v dolini tekoče vode, ki jo preučuješ, in nato upoštevaj njihovo vrednost, pa boš ugotovil prijaznost doline in reke za divje živali.

Pokrajinski elementi                                                  vrednosti

Sklenjen gozd                                                      + 3

Majhne zaplate gozda (npr. ob robu njiv)                      + 2

Žive meje                                                + 3

Parki in igralne površine                        + 1

Mešana raba tal                               + 3

Divji rečni bregovi                                  + 3

Zaraščeni bregovi cest in avtocest             + 1

Jezera, ribniki, mlake                        + 3

Nasad dreves                           + 1

Obdelovalne površine                   – 1

Večinoma zagrajeno                    – 2

Zabetonirani rečni bregovi         – 2

Brez živih mej                          – 3

Brez gozda                         – 3

Seštej točke elementov, ki si jih obkrožil. Višji kot je rezultat, prijaznejša je dolina za divje živali (najvišja vrednost je 20 točk in najnižja – 11 točk). Negativen rezultat nasploh pomeni zelo slabo stanje doline za divje živali.

Rezultat: dolina tekoče in stoječe vode – divje živali                         – 2

Razlaga

Reka, rečni bregovi in ozemlje v bližini reke so pomemben življenjski prostor za živali in rastline. Na to vpliva veliko stvari: tip prsti ali reka teče skozi  gozd, polje ali mesto ali teče po hribovitem svetu ali po dolini v bližini morja.

Reka vedno teče po dnu doline. Ta je lahko ozka ali široka, da se ti sploh ne zdi dolina. Rečni bregovi imajo bolj vlažno prst, ko pa so bolj oddaljeni od reke in se ozemlje dviguje, je tudi prst bolj suha. Kjer je prst vlažna preko celega leta, je zelo ugodno področje za živali in rastline, ki imajo rade vlažna tla. Drevesa ob rekah so dom za mnogo žuželke, od katerih so zaradi načina prehranjevanja odvisne ribe. Nekatere ribe se skrivajo v senci upognjenih vej in nekatere odlagajo jajčeca na podvodne korenine. Mrtve liste, ki padajo v vodo, pojedo majhne vodne živali, kot so ličinke enodnevnice in postranice, druge živali si med drevesnimi koreninami gradijo brloge. Drevesa, ki imajo rada vlago, so vrbe in jelše. Rastejo tam, kjer korenine sežejo v vodo.

Kako vemo, da je rečni breg prijazen za divje živali? Ni vedno lahko. Območja, ki so popolnoma zelena in so nam všeč, mogoče niso zanimiva za živali, kot sta vidra ali ptič vodomec. Po drugi strani pa so bregovi, ki so za nas brezupni, zavetje mnogim živalim.

V zgornjem toku reke so navadno  strmi in visoki bregovi, kjer lahko rastejo le mahovi in rastline.

Najpomembnejša  je različnost dreves, grmov in rastlin, luknje  oziroma stvari, za katerimi se lahko živali skrijejo, ter  dober dostop do hrane in vode.

Če pustimo drevesa, grme in divje rastline ter očistimo odpadke, se ob reki naseli presenetljivo veliko živali. Gladka zelenica, kjer se ne da skriti, brez okusnih rastlin in strmi bregovi pa niso gostoljuben rečni breg.

TRDOTA VODE

Pripomočki:

- tekočinski  ali papirni indikator

Postopek:

Papirni indikator:

Nekaj vode nalij v čist kozarec, ki si ga prej spral z vodo iz reke.

Vzami papirni indikator za trdoto in s suhimi rokami odstrani ovoj. Drži le za plastični del.

Za 1–2 sekundi pomoči trak v vodo tako, da so kvadrati v vodi.

Po eni minuti (moker trak) primerjaj spodnji kvadrat z barvno skalo na škatlici.

Zapiši vrednost, ki se najbolj ujema z legendo na škatlici.

Tekočinski indikator:

Epruveto do oznake napolni z vzorčno vodo. Dodajaj kapljice reagenta in jih štej. Dodajaj jih tako dolgo, dokler se barva vode ne spremeni iz roza v modro.

1 kapljica = 1° d = 10 mg CaO v litru vode

Rezultati:

Trdota vode = ¦

Razlaga:

Trdota je mera za skupno količino raztopljenih soli v vodi (predvsem kalcija in magnezija).

Trda voda vsebuje veliko Mg in Ca, kar lahko tudi posredno izmerimo. Ta lastnost je neposredno odvisna od kamnin, po katerih teče voda.

Magmatske kamnine so zelo trde. Voda, ki teče preko njih, slabo topi minerale. V takih vodah je nizka koncentracija kalcija in bikarbonata.

Če reka teče po sedimentnih kamninah, ki so zelo drobljive, jih laže spira in raztaplja minerale v njih. Apnenec vsebuje veliko kalcijevega karbonata, zato ga je tudi v vodi veliko.

Pri razvrstitvi glede na trdoto se upošteva nemška trdotna lestvica. Nemška trdotna stopinja ustreza 10 mg CaO v litru vode. V Angliji in Ameriki podajajo trdoto v mg CaCO3 v litru vode.

| Trdota vode | Nemška lestvica | Angleška lestvica |
| --- | --- | --- |
| Zelo mehka | 0°–4° | 0–50 mg/l CaCO3 |
| Mehka | 4°–8° | 50–100 mg/l CaCO3 |
| Srednje trda | 8°–12° | 100–150 mg/l CaCO3 |
| Dokaj trda | 12°–18° | 150–200 mg/l CaCO3 |
| Trda | 18°–30° | 200–300 mg/l CaCO3 |
| Zelo trda | Nad 30° | > 300 mg/l CaCO3 |

Klasifikacija uporabnosti vode – glede na trdoto

| Do 4 °d zelo mehka voda | Najboljša voda za pranje |
| --- | --- |
| 4 °d–7 °d mehka voda | Dobra za pranje, kopanje in pitje |
| 7 °d–14 °d srednje trda | Primerna za vse namene, dobra pitna voda, za pranje je potrebno dodati več pralnih sredstev |
| 14 °d–21 °d trda voda | Močno izločanje apnenca, velika poraba pralnih sredstev |
| Nad 21 °d zelo trda voda | Neprimerna za tehnične namene, močna usedlina apnenca |

TEMPERATURA VODE

Pripomočki:

- termometer

- vrvica

Postopek:

Naprej izmeri temperaturo zraka, ko je termometer še suh. Termometer obesi v senco in po 3 do 5 minutah odčitaj temperaturo zraka.

Vrvico trdno pritrdi na termometer, si jo ovij okrog zapestja, da termometer ne zdrsne. Če je reka plitva, lahko primerno obut zabredeš v vodo, a ne več kot do višine škornjev. Če je voda globoka, z zajemalcem vzemi vzorec vode in vanjo potopi termometer ali pa ga priveži na vrvico in ga potopi v  vodo. Pazi, da sonce ne sije neposredno na termometer.

Termometer potopi do globine 10 cm za 3 do 5 minut, nato ga dvigni le toliko, da lahko odčitaš temperaturo. Če se da, naj bo termometer v vodi, ko odčitavaš temperaturo. Le-to hitro zapiši.

Če se temperatura zraka močno razlikuje od temperature vode ali če je dan vetroven, se lahko vrednost na termometru, ko ga dvigneš iz vode, naglo spremeni.

Temperaturi zraka in vode primerjaj

Temperatura zraka:

Temperatura vode:

Razlaga:

Voda, ki priteka iz zemeljske notranjosti, ima drugačno temperaturo kot površinske tekoče vode. Za dobro pitno vodo velja, da ima med 8 in 12 °C.

Temperatura vode je odvisna od količine sončne energije, ki jo absorbirajo voda, prst v okolici in zrak. Močnejše sončno ogrevanje povzroči višjo temperaturo vode. Voda, ki  izhlapeva s površine, lahko zniža temperaturo vode, a le v tankem sloju na površini. Temperatura vodnih teles je lahko različna zaradi zemljepisne širine, nadmorske višine, časa v dnevu, letnih časov,  globine vode in drugih vplivov.

Temperatura vode je pomembna, ker ima ključno vlogo pri kemijskih, bioloških in fizikalnih interakcijah v vodnem telesu. Z zvišanjem temperature vode se zmanjša njena viskoznost, poveča se izparevanje, zato se suspendirane snovi laže in hitreje usedajo. Voda, ki so jo uporabili v proizvodnji (zlasti hladilne vode) in jo spustili v vodno telo, lahko zviša temperaturo nad normalno. Posledica toplotnega onesnaženja vode so povečanje hitrosti kemijskih reakcij in upadanje topnosti kisika. Povečanje metabolizmov vodnih organizmov povzroči hitrejšo rast in razvoj živih bitij v vodi, kar ima za posledico povečano porabo v vodi raztopljenega kisika. Če se količina kisika zmanjša, pride do odmiranja nekaterih vodnih rastlin in živali.

Temperatura vode določa, katere rastline in živali so lahko prisotne, saj imajo vse vrste omejeno toleranco za zgornjo ter spodnjo temperaturo. Vpliva na število živali, kot so postrvi, ki potrebujejo hladno in s kisikom bogato vodo.

Z naraščajočo temperaturo se topnost plinov manjša:

| Tlak | Temperatura | Topnost kisika |
| --- | --- | --- |
| 1013 Kpa | 0 °C | 14,6 mg O2/l |
| 1013 Kpa | 15 °C | 10,06 mg O2/l |
| 1013 Kpa | 25 °C | 8,2 mg O2/l |
| 1013 Kpa | 30 °C | 7,55 mg O2/l |

S spreminjanjem temperature se spreminja tudi sestava združb, kar vpliva na sposobnost samoočiščenja vode. Poznavanje temperature vode nam lahko pomaga pri razumevanju, kaj se dogaja v vodnem telesu – brez neposrednega merjenja mnogih različnih stvari v vodi.

Slovenski in normativ EU za najvišjo dopustno temperaturo pitne vode sta 25 °C, priporočena temperatura po normativih ES pa je do 12 °C.

PRISOTNOST DUŠIKOVIH SPOJIN V VODI

Pripomočki:

- Aquanal Ökotest

Postopek:

Dušikove spojine lahko z Aquanal Ökotestom merimo v ppm – posebej za amonijak, nitrit in nitrat, pri tem upoštevamo priložena navodila.

Amonij NH4 (gnojnica, umetna gnojila) v vodi: epruveto napolni do oznake z vročo vodo, dodaj 10 kapljic reagenta1, premešaj. Nato dodaj 1 žličko reagenta 2,  premešaj, dodaj še 1 žličko reagenta 2, premešaj in pusti stati 5 minut. Nato dodaj 15 kapljic reagenta 3 in premešaj. Po 7 minutah primerjaj nastalo barvo z lestvico.

Nitriti NO2 (umetna gnojila) v vodi: epruveto do oznake napolni z vročo vodo. Dodaj 2 žlici reagenta 1, premešaj. Nato dodaj še 1 žlico reagenta 2 in eno minuto stresaj. Netopen ostanek ne vpliva na rezultat. Po 10 minutah primerjaj barvo z barvno lestvico.

Nitrat NO3: nekaj vode nalij v čist kozarec, ki si ga prej spral z vodo iz reke. Vzemi trak za nitrat in s suhimi rokami odstrani ovoj. Drži le za plastični del. Za 1–2 sekundi pomoči trak v vodo tako, da so kvadrati v njej. Odvečno vodo stresi s traku. Po eni minuti (odkar je trak moker)  primerjaj spodnji kvadrat z barvno lestvico na škatli.

Zapiši vrednosti, ki se najbolj ujema.

Rezultati:

| Prisotnost NH4 | mg/l |
| --- | --- |
| Prisotnost NO2 | mg/l |
| Prisotnost NO3 | mg/l |

Razlaga:

Rastline v sladki in slani vodi potrebujejo tri najpomembnejše hranilne snovi za rast: ogljik, dušik ter fosfor. Pravzaprav večina rastlin navadno rabi le tri hranilne snovi v enakih deležih in ne more rasti, če jih primanjkuje. Ogljik je relativno razširjen v zraku kot ogljikov dioksid, ki se raztopi v vodi, zato rast vodnih rastlin navadno omejuje pomanjkanje dušika in fosforja. V nekaterih primerih je omejujoč faktor svetloba ali snovi v sledeh (npr. železo).

Dušik je v vodi v številnih oblikah: raztopljene molekule dušika (N2), organske snovi, amonij (NH4+), natrit (NO2) in nitrat (NO3), nitrat je navadno najpomembnejši. V vodnem ekosistemu so modrozelene ivke  sposobne spremeniti N2 v amonijak (NH3) in nitrat (NO3-), kar lahko rastline uporabijo. Živali te rastline jedo, da dobijo dušik za tvorbo proteinov. Ko rastline in živali poginejo, bakterije razčlenijo proteinske molekule od amonijaka. Druge bakterije nato oksidirajo amonijak v natrit (NO2-) in nitrat (NO3-). Pri pomanjkanju kisika pa druge bakterije nitrat pretvorijo v amoniak.

Natrit je navadno prisoten v vodi z malo raztopljenega kisika. Nitratna oblika dušika pride v vodo iz zraka (z dežjem, s snegom, z meglo ali usedanjem), z razpadanjem organskega materiala (v prsti in usedlini) ali zaradi dogodka s kmetijskih površin (kmetije dodajajo dušikova umetna gnojila, ki jih dež spere iz prsti).

Dušik, ki se sprosti pri razkrajanju živalskih izločkov, odmrlih rastlin in živali, hitro porabijo rastline.

Kadar se v jezerih ali vodotokih zveča količina omejujočega nutrienta, kot je dušik, postane voda obogatena, posledica pa je pospešena rast alg in drugih rastlin. Ta proces vode imenujemo evtrofikacija. Pretirana rast rastlin povzroči spremembo okusa in vonja pri vodi, ki jo uporabljamo za pitje, ali lahko neugodno vpliva na   ribe in druge vodne živali. Skrb zaradi povišane količine dušika in fosforja v vodi je pogosto vezano na izlivanje odplak. Nasploh velja, da v vodi ne smemo zabeležiti dušikovih spojin, saj le te kažejo na razgradnjo beljakovin, ki so prisotne v vodi.

Analize dušika v njegovih različnih oblikah so eden od značilnih pokazateljev sanitarnega onesnaženja voda. Sveže onesnažene vode vsebujejo zlasti organski dušik in amonij, večja vsebnost nitratov kaže na starejša onesnaženja.

SPIRANJE IN ODNAŠANJE PRSTI OB STRUGI

Potrebščine:

- manjše vedro

- voda

- lopatka

Postopek:

Poišči ravno površino, ki je poraščena s travo, ravno površino brez travne ruše (odstrani travno rušo), nagnjeno površje s travno rušo in nagnjeno površje brez travne ruše.

Na teh 4 mestih zlij po liter vode.

V tabelo vpiši, kako voda odteka (hitro pronica v prst, počasi pronica v prst, nastane bazenček, se oblikuje potoček, prst odnese …).

Rezultati:

|  | poraščeno s travo | neporaščeno |
| --- | --- | --- |
| ravna površina |  |  |
| nagnjen teren |  |  |

Kje voda najlažje pronica v prst:

Razlaga:

Če je prst slabo prepustna ali celo neprepustna za vodo, ta v lužah ostaja na površju in je prst ne more vsrkati. Voda lahko pronica le v prsti, ki so porozne. Glinaste prsti imajo veliko poroznost, a le počasi vpijajo vodo. Z obdelovanjem se struktura prsti spremeni. Preorane prsti se ob uporabi težke mehanizacije zbijejo, zato vanje voda le s težavo pronica. Voda zato teče po površini in s seboj odnaša drobne delce.

Na pronicanje vode vpliva tudi količina vode, ki je že v prsti. Če so zračni prostori že zapolnjeni z vodo, v njej ni več prostora za dodatno vodo. Prsti, ki so vlažne in slabo vpijajo vodo, so navadno v bližini rek ali jezer. Če voda težko pronica v prst, je verjetnost, da bo voda odtekla po površini v reko, večja. To pa ob deževju zviša verjetnost poplav.

- RIBNIK

- Izvajanje kemijske analize vode

- Določanje živalskih vrst, ki živijo v ribniku in ob njem

- Ugotavljanje pretočnosti ribnika.

- Vzdrževanje ribnika.

- Določanje organizmov, ki živijo v tleh

- Določanje alg

- Ugotavljanje športnih aktivnosti na ribniku

MERJENJE LASTNOSTI VODE V RIBNIKU

a) Opis opazovalnega mesta

| Element | Opis ali meritev |
| --- | --- |
| Kraj odvzema |  |
| Dan in ura odvzema |  |
| Opis odvzemnega mesta (bližina dotoka ali iztoka potoka ali reke, v naselju/izven naselja, v gozdu/ob travniku, bližina ceste, čemu je namenjena obala (kopališče, ribolov …) |  |
| Širši opis jezera oz. ribnika (nadmorska višina, velikost, lega, nastanek, gospodarska raba vode oz. jezera, pretočnost/nepretočnost, ime porečja, ali pozimi zamrzne |  |
| Opis vremenskih razmer (padavine sončno/oblačno, vetrovno/mirno – smer vetra, temperatura zraka) |  |
| Opis jezera na točki opazovanja (gibanje vode, barva, plavajoči delci, globina vode na odvzemnem mestu, opis vidnega življenja, opis dna (kamni/mivka/alge/smeti – odpadki) |  |

b) Temperatura vode

Temperaturo izmerimo tako, da zajamemo vodo, vanjo takoj pomočimo termometer ter po 5 minutah odčitamo temperaturo.

Temperatura = °C

c) pH vode –  reakcija vode

V čistih vodah je pH v razponu od 4,5 do 8,5 kar pomeni rahlo kisel (7,1–8,5), nevtralen (7) ali rahlo bazičen (5,5–6,9). Takšen pH delajo vodi v njej raztopljeno huminske snovi in CO2. Nižji ali višji pH je znak osnaženja vode z industrijskimi odplakami.

Reakcijo lahko odločimo s papirnim ali tekočinskim indikatorjem.

Papirni indikator: kozarec 2-krat izperemo z vodo iz jezera, ki ga vzorčimo, nato ga napolnimo do treh četrtin in s pH indikatorjem odčitamo vrednost.

pH =

RASTLINE V RIBNIKU IN OB NJEM

Opazuj rastline, ki rastejo v ribniku in ob njem.

- Napiši tri najbolj pogosta drevesa, ki jih vidiš ob mlaki.

___________________________________

___________________________________

__________________________________________

- Katere so tri najpogostejše rastline (nelesnate), ki rastejo v bližini vode?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Nariši eno rastlino, ki si jo opazil ob mlaki, v ustrezen prostor.

Na črto zapiši njeno ime.

_________________________________

- Ali opaziš kakšne rastline, ki rastejo pod vodo? Katere?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

- Natančno si oglej izbrano rastlino, ki raste pod vodo. Ali veš, kako se imenuje? Nariši jo v ustrezen prostor in zapiši njeno ime na črto.

_________________________________

Kaj si opazil, ko si rastlino potegnil iz vode? Kakšne ima liste in steblo?

___________________________________________________
___________________________________________________

- Primerjaj steblo in liste rastlin, ki rastejo ob robu mlake (obrežne rastline),  s steblom in listi rastlin, ki rastejo pod vodo. Zapiši svoja opažanja.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

- Ali opaziš kakšne rastline, ki plavajo na gladini vode? Katere? Ali imajo korenine?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

- ROJSTNA HIŠA dr. JOŽETA POTRČA

S spominske plošče na hiši izpiši podatke o življenju dr. Potrča.

Odgovori na vprašanja:

S čim se je ukvarjal dr. Potrč?

Kateri politični opciji je pripadal?

Razloži pojem komunizem.

Ali je v Sloveniji danes ostalo še kaj v spomin na dr. Potrča in kje?

- POKOPALIŠČE

Oglej si spomenik, posvečen žrtvam iz občine Destrnik v obeh svetovnih vojnah.

Iz katerih vojn so žrtve?

Kateri okupator je v času druge svetovne vojne zasedel občino Destrnik?

Razmisli, kateri so možni vzroki za žrtve med občani Destrnika v času druge svetovne vojne.

Navedi nekaj značilnosti nemške okupacijske politike.

Razišči:

Kako so Nemci poimenovali naselja občine Destrnik v času druge svetovne vojne.

- PANONSKA HIŠA

- Poimenuj vrsto hiše, pred katero si.

___________________________________________________________________________

- Temelji hiše so zgrajeni iz slovenjegoriškega apnenca, ki so ga nekoč vozili iz kamnoloma v Oseku pri Lenartu. Kaj dokazujejo ostanki morskih organizmov, ki imajo ogrodje iz apnenca (školjke, polži)?

_________________________________________________________________

- Hišo so zgradili iz lesenih brun, na katera so nabili mrežo iz močvirske rastline trstike, zamazali z ilovico in pobarvali z apnom, ki so mu dodali določeno barvo. KAKO IMENUJEMO TAK NAČIN GRADNJE?

______________________________________________________________

- S čim je pokrita hiša? __________________________________________

- Ali so za pokrivanje takšnih hiš včasih uporabljali katero drugo kritino?

_________________________________________________________________

- Poimenuj prostore v hiši (imena naj bodo v domačem narečju). _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

- Skiciraj razporeditev prostorov v hiši.

- Poimenuj osnovno opremo  – predmete, ki so jih uporabljali pri vsakdanjem življenju (katerega, ki ti bo zanimiv, lahko tudi skiciraš, narišeš) – *poimenovanje naj bo v domačem narečju. __________________________________________________

_____________________________________________________________________

11 OJSTROVEC

Orientacija zemljevida

S kompasom in karto določi strani neba in poimenuj objekte, ki so obrnjeni proti posamezni nebesni strani.

S (N):

J (S):

Z (W):

V (E):

Izmeri relativno višino med točko, na kateri se nahajaš, in osnovno šolo.

Relativna višina znaša: _______________________________________________________

Oblikovanje površja

Za delo potrebujemo:

list, beležnico, zemljevid, pisalo

Naloga

- nariši dve najbolj tipični obliki površja, ki prevladujeta v domači pokrajini:

- naštej še druge oblike površja, ki so značilne za domačo pokrajino:

- razloži nastanek nekaterih površinskih oblik (izberi jih sam):

Kakšna je možnost za izrabo posameznih delov – napiši rabo tal na posameznih delih, ki jih vidiš.

- Določi vrsto naselja.

- Čemu služi antena, kako vpliva na zdravje ljudi?

12 VINIČARIJA

Oglej si multivizijo, ki govori o življenju viničarjev nekoč in odgovori na vprašanja. Pomagaj si tudi z brošuro.

- V hiši so živeli viničarji, zato ji rečemo VINIČARIJA. Kdo so bili viničarji?

___________________________________________________________________________

- V kateri družbeni sloj so spadali (med bogate ali med revne prebivalce, ki niso imeli svoje zemlje)? _________________________________________________________

- Opiši glavne značilnosti prehrane viničarjev.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Kako so se oblačili viničarji?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Kakšna je bila mladost otrok viničarjev?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Katera dela je moral opravljati viničar?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Katere pravice je imel viničar? ___________________________________________

___________________________________________________________________________

- Kdaj je prišlo do ukinitve viničarstva? ___________________________________________________________________

- Ugotovi, kdaj je bila hiša zgrajena. _________________________________________

- Navedi prostore v hiši (poimenuj jih »po domače«).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Zapiši namen naštetih prostorov.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Skiciraj razporeditev prostorov v hiši.

- Oglej si tudi klet. Način izdelave stropa v kleti se imenuje VELB. Opazuj in opiši, kako je postavljena opeka. _______________________________________________
_____________________________________________________________________

- Navedi nekaj pripomočkov, ki so jih nekoč potrebovali za kletarjenje. Če želiš, lahko kak predmet tudi skiciraš

- Kaj pomeni, da spada ta hiša med narodno in kulturno dediščino? ________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

12 a KARTIRANJE

Nadaljuj pot proti naslednji postaji, sledi kartiranje (na obeh straneh ceste).

Stanovanjske dele pobarvaj: rdeče,

Obrtne: zeleno,

gostinske in turistične: modro,

banke in zavarovalnice: rumeno,

javne in upravne stavbe: vijolično,

trgovine: rjavo,

športne površine: oranžno

zdravstvene storitve: roza

Karti uredi legendo in dodaj naslov.

Katera funkcija prevladuje v tem delu naselja?

Zakaj?

13 CERKEV IN ZUPNIŠČE

Reši naloge:

– Določi nadmorsko višino točke, na kateri stoji cerkev.

– V katero nebesno smer je obrnjen glavni oltar cerkve – to velja za vse katoliške cerkve.

– Na vzhodni strani je letnica obnove cerkve. Napiši jo.

– Na vzhodnih vratih je stopnišče iz slovenjegoriškega apnenca – vidni so morski organizmi. Nariši organizme, ki jih vidiš.

–  Na cerkvi in na župnišču poišči spominske plošče in ugotovi, katerim možem so posvečene.

- Poišči znak štiriperesne deteljice in gusarski znak! Napiši kje se nahajata!

- Razloži znake na železnih vratih:

MARIA:

IHS:

NARIŠI ZNAK OČESA, KI GA VIDIŠ. Iz katere države prihaja ta znak?

- V cerkvi poišči vezni element, ki povezuje dve navpičnici in šilast obok.

- Koga v katoliški simboliki predstavlja simbol goloba?

- Poimenuj 4 evangeliste, ki so na steni levo od oltarja.

- Opazuj oltar. Ugotovi v katerem slogu je narejen. Svoj odgovor utemelji!

– Na levi strani ceste je ob stanovanjski hiši spomenik padlim. V kateri svetovni vojni so padli in kdaj je bila ta vojna?

LITERATURA

– Brinovec, Slavko: Kako poučevati geografijo; Didaktika pouka, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana 2004.

– Vovk Korže, Ana: Vodni svet Slovenije; Priročnik za interdisciplinarno proučevanje voda, Zveza geografskih društev Slovenije, Ljubljana 2004.